附件    内蒙古自治区高层建筑工程结构抗震基本参数表（2012年版）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 楼栋号 |  |  |  |  |  | 设计阶段 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地类别 |  |  |  | 建筑抗震设防烈度（加速度） |  |  |  |  |  | 计算用设防烈度 |  |  |  |  |  | 抗震措施用设防烈度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗震设防类别 |  |  |  | 嵌固层所在楼层号 |  |  |  |  |  | 地下室层数 |  |  |  |  |  | 基础埋深（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主楼层数 |  |  |  | 主楼结构类型 |  |  |  | 主楼基础类型 |  |  | 主楼结构高度（m） |  |  |  |  |  | 主楼结构高度限值（m） |  |  |  |  |  |  |
| 裙楼层数 |  |  |  | 裙楼结构类型 |  |  |  | 裙楼基础类型 |  |  | 裙楼结构高度（m） |  |  |  |  |  | 裙楼结构高度限值（m） |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶塔楼层数 |  |  |  | 屋顶塔楼高度（m） |  |  |  | 有无连体 |  |  | 是否多塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大空间结构 |  |  | 屋盖跨度(m) |  |  |  |  | 悬挑长度(m) |  |  |  |  |  |  | 单向最大长度(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值A |  |  | 计算值或规定 |  | 限值B |  |  | 计算值或规定 |  |  |  |
| 1 | a | 在规定水平地震力作用下，考虑偶然偏心的扭转位移比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | 裙房以上较多楼层的扭转位移比，或最大层间位移角不大于规范限值的0.4倍时的位移比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.40或≤1.60 |  |  |  |  |  |  |
|  | c | 偏心率或相邻层质心偏心距与相应边长的比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.15 |  |  |  |  | ≤0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1的比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按表三要求填 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 塔楼与大底盘的质心偏心距占底盘相应边长的百分比，或相邻层质心偏心距与相应边长的百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤20% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | a | 结构平面凹进或凸出的一侧尺寸与相应投影方向总尺寸的百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤30% |  |  |  |  | ≤40% |  |  |  |  |  |  |
|  | b | 结构平面突出部分长度与连接宽度的比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.00(1.50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | 角部重叠的结构平面其角部重叠面积与较小一侧面积的比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.30 |  |  |  |  | ≥0.20 |  |  |  |  |  | 仅算一项 |
|  | d | 结构平面中部两侧收进的总尺寸占平面宽度的百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤30% |  |  |  |  | ≤50% |  |  |  |  |  |  |
|  | e | 平面中部两侧收进的总尺寸与平面典型宽度的比值，且细腰部分的长宽比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.30且≤2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | a | 楼板有效宽度占该层楼板典型宽度的百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥50% |  |  |  |  | ≥40% |  |  |  |  | 仅算一项 |  |
|  | b | 楼板开洞面积占该层楼面面积的百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤30% |  |  |  |  | ≤40% |  |  |  |  |  |  |
|  | c | 楼层错层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值为“无” |  |  | 填“有”或“无” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | 楼板开洞后任一方向的净宽(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | 或楼板开洞后洞口周边任一边的净宽(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | a | 楼层侧向刚度与相邻上层侧向刚度的比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按表二要求填 |  |  |  |  | 按表三要求填 |  |  |  |  |  |  |
|  | b | 框架结构楼层侧向刚度与其上三层侧向刚度平均值的比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | 结构底部嵌固层侧向刚度与相邻上部楼层侧向刚度的比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | a | 上部楼层收进部位的高度与房屋总高度之比大于0.2时，上部楼层收进后的水平尺寸与下部楼层水平尺寸的比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | 上部楼层竖向构件水平尺寸（外挑）与下部楼层相应方向抗侧力结构水平总尺寸的比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | 竖向构件水平外挑尺寸(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 屋顶塔楼结构面积小于屋顶层结构面积的1/3，屋顶塔楼高度与房屋结构高度限值的比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 抗侧力结构的层间受剪承载力与相邻上一层的比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.80 |  |  |  |  | ≥0.65 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 部分框支结构等效剪切刚度（或等效抗侧刚度）与相邻上层的比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按表三要求填 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 框支转换层楼层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值为“无” |  |  | 填“有”或“无” |  | 按表三要求填 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 上下墙、柱、支撑不连续（不包括屋顶设备用房及装饰构件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值为“无” |  |  | 填“有”或“无” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 短肢剪力墙承受的倾覆力矩与结构底部（或楼层）总地震倾覆力矩的比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 7～9度设防的厚板转换结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值为“无” |  |  | 填“有”或“无” |  |  |  |
| 15 |  | 各部分层数或层刚度相差超过30%的错层及连体结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值为“无” |  |  | 填“有”或“无” |  |  |  |
| 16 |  | 连体两端塔楼高度、体型显著不同或沿大底盘某个主轴方向的振动周期相差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤25% |  |  |  |  |  |  |
| 17 | a | 局部的穿层柱、斜柱、夹层、个别构件错层或转换，个别楼层错层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值为“无” |  |  | 填“有”或“无” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | 结构具有转换层、加强层、错层、连体和多塔的类型数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜1 |  |  |  |  | ＜3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 巨型结构及单跨高层框架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值为“无” |  |  | 填“有”或“无” |  |  |  |
| 设计单位超限自评结论： |  |  |  |  |  |  | 设计单位 （签章） |  | 设计人 |  |  |  |  |  | 技术负责人签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构超限审查结论： |  |  |  |  |  |  | 审查机构 （签章） |  | 审查人 |  |  |  |  |  | 技术负责人签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在初步设计阶段和施工图设计阶段，由设计单位结构设计人填写，高层建筑工程（按结构单元划分）均需填写。具体要求详《填写说明》。2、表中限值A为不规则限值，限值B为特别不规则限值。表中注明按“表二”或“表三”要求填写的内容应按实际工程结合“表二”或“表三”要求填写。

3、每项中含a、b、c等子项时，用于限值A时，不重复计算不规则项，仅视为一项；用于限值B时，重复计算不规则项（注明者除外）。

4、超限审查结论栏在施工图审查阶段由施工图审查机构负责审定并填写。

5、填写相关要求详《内蒙古高层建筑工程结构抗震基本参数表填写说明》（附后）。